CAHIER DES CHARGES

Robot Mobile Autonome avec Sécurité RFID

| Projet | Robot de Surveillance Mobile et Autonome |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date | 26 Juin 2026 |
| Statut | En développement |
| Plateforme | ESP32 Wroom 32 |

- Présentation du Projet

# 1.1 Contexte

Ce projet consiste à concevoir et réaliser un robot mobile autonome capable de naviguer dans un environnement intérieur, de détecter des obstacles et des présences humaines, et de déclencher une alarme en cas d'intrusion. L'accès aux modes de contrôle et la désactivation de l'alarme sont sécurisés par un système de badge RFID.

1.2 Objectifs

- Concevoir un robot mobile à 4 roues piloté par un ESP32

- Implémenter une navigation autonome avec évitement d'obstacles

- Intégrer un système de détection de présence humaine

- Sécuriser l'accès au contrôle manuel via badge RFID

- Permettre un contrôle manuel par voix et/ou manette sur smartphone

- Déclencher une alarme sonore en cas d'intrusion .

1.3 Périmètre

Le projet couvre la conception matérielle (câblage, assemblage), le développement logiciel embarqué (firmware ESP32) et l'interface de contrôle mobile. La fabrication du châssis est hors périmètre (châssis standard utilisé).

2. Description Fonctionnelle

2.1 Modes de fonctionnement

| Mode | Description | Activation |
| --- | --- | --- |
| Autonome | Navigation automatique avec évitement d'obstacles | Par de défaut au démarrage |
| Manuel | Contrôle via voix ou manette sur smartphone | Badge RFID requis |
| Alarme | Buzzer actif, LEDs clignotantes, affichage LCD | Détection de présence (PIR) |
| Désalarmé | Arrêt de l'alarme, retour au mode précédent | Badge RFID requis |

2.2 Diagramme des fonctions

| ID | Fonction | Composant(s) | Critère de réussite |
| --- | --- | --- | --- |
| FP1 | Se déplacer de façon autonome | ESP32 + 4 moteurs DC + 2x L298N | Navigation sans blocage |
| FP2 | Détecter et éviter les obstacles | HC-SR04 (ultrason) | Arrêt < 15 cm |
| FP3 | Sécuriser l'accès par badge RFID | Lecteur RFID + badge | Badge valide = accès accordé |
| FP4 | Déclencher une alarme | Buzzer + LEDs + LCD | Alarme en < 1 s après détection |
| FS1 | Scanner la présence humaine | HC-SR501 sur servo moteur | Couverture 180° |

- Spécifications Technique

  - Architecture matérielle

| Composant | Référence | Quantité | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Microcontrôleur | ESP32 Wroom 32 | 1 | Cerveau du robot, WiFi/BT |
| Moteurs DC | Standard 12V | 4 | Déplacement (2 par côté) |
| Driver moteur | L298N | 2 | Pilotage 2 moteurs chacun |
| Capteur ultrason | HC-SR04 | 1 | Évitement d'obstacles |
| Capteur PIR | HC-SR501 | 1 | Détection de présence humaine |
| Servo moteur | SG90 ou MG996R | 1 | Rotation du capteur PIR |
| LEDs | Rouge / Vert / Jaune | Plusieurs | Indicateurs d'état |
| Écran LCD | LCD 16x2 (I2C) | 1 | Affichage statut et messages |
| Lecteur RFID | MFRC522 | 1 | Lecture des badges d'accès |
| Buzzer | Actif 5V | 1 | Alarme sonore |
| Batterie | LiPo 3S 11.1V | 1 | 5200mAh / 72Wh |

3.2 Architecture logicielle

- Firmware embarqué développé sur ESP32 wroom 32

- Communication WiFi pour le contrôle via smartphone (protocole WebSocketou MQTT)

- Contrôle vocal via reconnaissance sur smartphone + envoi de commandes

- Gestion des états du robot sous forme de machine à états (FSM)

- Stockage des UIDs RFID autorisés en mémoire flash (SPIFFS ou NVS)

  - Alimentation

| Élément | Tension | Courant estimé | Source |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 moteurs DC (charge moy.) | 12v | ~1500–2000 mA | Batterie via L298N |
| ESP32 | 3.3V | ~240 mA | Régulateur 3.3V |
| Servo moteur | 5V | ~200–500 mA | Buck converter 5V |
| Capteurs + LCD + LEDs | 3.3V / 5V | ~100 mA | Régulateur |
| TOTAL estimé |  | ~2000–2800 mA | Autonomie ~1h45–2h30 |

⚠️  Un régulateur de tension  est indispensable entre la batterie 11.1V et les composants 5V/3.3V.

4. Exigences

4.1 Exigences fonctionnelles

| ID | Exigence | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| EF01 | Le robot doit se déplacer en évitant les obstacles détectés < 15 cm | Haute | À faire |
| EF02 | L'alarme se déclenche en < 1 s après détection de présence | Haute | À faire |
| EF03 | Seul un badge RFID valide peut arrêter l'alarme | Haute | À faire |
| EF04 | Seul un badge RFID valide active le mode manuel | Haute | À faire |
| EF05 | Le capteur PIR doit couvrir un angle de 180° via le servo | Moyenne | À faire |
| EF06 | L'état du robot est affiché sur le LCD et les LEDs en temps réel | Moyenne | À faire |
| EF07 | Le contrôle manuel fonctionne via voix et/ou manette sur smartphone | Moyenne | À faire |

4.2 Exigences non fonctionnelles

| ID | Exigence | Catégorie | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| ENF01 | Autonomie minimale de 1h30 en fonctionnement normal | Performance | À vérifier |
| ENF02 | Latence de contrôle manuel < 200 ms | Performance | À tester |
| ENF03 | Régulation tension obligatoire (11.1V → 5V/3.3V) | Sécurité(Obligatoire) | À implémenter |
| ENF04 | Composants protégés contre les courts-circuits | Sécurité | À vérifier |

- Planning Prévisionnel

| N° | Phase | Tâches clés | Durée estimée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conception et Analyse | Cahier des charges, analyse fonctionnelle | 2H |
| 2 | Approvisionnement | Commande des composants | 2H |
| 3 | Assemblage mécanique | Châssis, montage moteurs, câblage | 8H |
| 4 | Développement firmware | Moteurs, capteurs, RFID, alarme, LCD | 4H |
| 5 | Interface de contrôle | App smartphone, contrôle vocal/manette | 2H |
| 6 | Tests et Intégration | Tests unitaires, tests système, débogage | 1H30 |
| 7 | Finalisation et Documentation | Rapport final, démonstration | 2H |

- Risques et Contraintes

| Risque | Probabilité | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Batterie insuffisante pour autonomie cible | Moyenne | Mesurer la consommation réelle et ajuster |
| Interférences WiFi / latence élevée | Moyenne | Tester sur réseau dédié, optimiser protocole |
| Faux positifs du capteur PIR | Haute | Ajuster sensibilité + délai de confirmation |
| Surchauffe des drivers L298N | Moyenne | Ajouter dissipateurs thermiques |
| Conflits de tension (11.1V → 3.3V) | Haute | Utiliser buck converter et régulateurs dédiés |

7. Livrables Attendus

- Robot mobile assemblé et fonctionnel

- Firmware ESP32 commenté et versionné (GitHub)

- Application smartphone pour le contrôle manuel

- Documentation technique (schéma de câblage, architecture logicielle)

- Rapport de tests et validation des exigences

- Présentation/démonstration du projet

- Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| ESP32 | Microcontrôleur avec WiFi et Bluetooth intégrés |
| L298N | Circuit intégré driver de moteurs DC, pilote 2 moteurs |
| HC-SR04 | Capteur ultrasonique de mesure de distance |
| HC-SR501 | Capteur PIR de détection de mouvement infrarouge passif |
| RFID | Radio Frequency IDentification — identification sans contact |
| LiPo | Lithium Polymère — technologie de batterie rechargeable légère |
| FSM | Finite State Machine — machine à états finis |
| Buck converter | Convertisseur DC-DC abaisseur de tension |
| PIR | Passive InfraRed — type de capteur de mouvement |